一、 采购人需求

1、技术标准与要求

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | 投标人所代表的污水实验室检测机构具备分析水体中痕量有机物的能力，拥有相应的水样前处理设备和分析仪器。 |
| ★ | 2 | 投标人需负责污水样品的采集、保管和运输， 甲方给予必要的协调和配合。1.污水处理厂监测：对全市(县）**个生活污水处理厂的进水口污水样品按要求采样、收集、运输、检测，以准确掌握全市毒情形势变化，形成监测网络；2.根据污水处理厂检测结果开展溯源，根据监测结果，选定毒情相对较显著的污水厂区域，对其上游的泵站、主管道进行监测，对重点区域毒情实施细化监测；对监测中发现的异常情况进行溯源，锁定目标和源头。 |
| ★ | 3 | 样品采集要求： 1、污水处理厂采集：采用人工采样方式，持续采集4个季度，每个季度每个点位规定时限内连续采集3天（含2个工作日和1个非工作日）进行实验室常规检测，在每天的上午、下午各采集1次瞬时样本，等体积混合成1个混合样 。2、溯源点位采集：采用人工采样，对溯源点位采集1次瞬时样本，溯源样本数量根据实际工作需求而定。 |
| ★ | 4 | 检测项目要求：分析的物质包括但不限于吗啡、O6-单乙酰吗啡 、可待因、 甲基苯丙胺、苯丙胺、氯胺酮、去甲氯胺酮、可卡因、苯甲酰爱康宁、3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺、3,4-亚甲基二氧基苯丙胺、四氢大麻酸、氟胺酮、曲马多、美沙酮、 甲卡西酮、卡西酮、依托咪酯、芬太尼、舒芬太尼、咖啡因、（伪）麻黄碱、可替宁等23种物质，并据此测算海洛因、冰毒和氯胺酮的人均滥用量。 |
| ★ | 5 | 检测程序要求： 被检测样本：样品的前处理采用过滤、固相萃取 、氮吹、复溶等一系列实验专用技术对目标物进行净化、浓缩并使用LC-MS/MS进行样品分析，使污水中上述各类物质的分析定量限不高于1ng/L 。 |
| ★ | 6 | 中标供应商每季度检测结束后，出具当季《生活污水监测报告》， 甲方每季度组织一次解读会，对监测评估报告进行了解，对重点问题由中标供应商回答相关疑问。 |
| ★ | 7 | 本项目所有检测数据应严格保密，未经甲方允许不得以任何方式向第三方透露，中标方中标后第一时间与甲方签订保密协议。中标方需履行保密义务及责任，并提供严谨的保密管理制度、措施。内容需包括但不限于人员上岗/在岗/离岗以及出国（境）保密管理措施，重大事件报告制度，保密安全等情况。 |
| ★ | 8 | 对于样品分析、数据处理需要有相应的质量控制管理流程，以保证数据的准确性。每个样品需至少包含两个平行样，同时设置空白样与空白加标样作为对照，每个样品均要加入目标物的氘代内标进行校正，每一批次被检测样品上机测试前必须建立标准曲线，且样品序列中每20个样品设置一个质控样（50 ng/mL) 。 |
| ★ | 9 | 中标方未经甲方允许不得将所采集的污水样品提供给任何第三方使用。中标方若需利用污水样品作本项目需求以外的其 他用途，必须事先征得甲方书面同意相关负责人签字确认后方可。 |
| ★ | 10 | 样本采集工作需由中标方在规定时限内上门采集，样本运输必须采用冷链物流寄送，将所有样本放至配有干冰或冰块的冷冻箱中，运输过程中须保证污水样本保持冷冻状态。被检测样本需中标方免费冷冻保留6个月以上，用以不定期抽查。 |
| ★ | 11 | 投标人需遵守国家有关法律、法规的规定，严格履行法定职责，没有违法、违规记录；具有健全的组织结构和内部管理制度，能独立完成整个项目。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 |  |

二、资格性审查表：

| 承诺通过“全国企业信用信息公示系统” 、“ 中国执行信息公开网” 、“信用中国” 、“ 中国政府采购网”等合法渠道，可查证在投标截止日期前未被 列入失信被执行人名单、重大税收 违法案件当事人名单、政府采购严 重违法失信行为记录名单。 | 提供证明文件 |
| --- | --- |
| 承诺通过“ 中国执行信息公 开网”（http://zxgk.court.gov.cn） 等合法渠道，可查证法定代表人和负责人近三年内无行贿犯罪记录。 | 提供证明文件 |
| 承诺通过合法渠道，事业单 位或社会团体可查证不属于《政府 购买服务管理办法》（财政部令第 102号）第八条“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保 障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体。”规定的情形。 | 提供证明文件 |
| 法定代表人授权书 | 提供标准格式的“法定代表人授权书”并按要求签字、加盖公章（法定代表人参加投标的不提供） |
| 资格要求 | 提供有效期内的市场监督管理部门颁发的检验检测机构资质认定证书（CMA）或中国合格评定国家认可机构颁发的实验室认可证书（CNAS）。 |
| 促进中小企业发展 | 面向中小企业 |

- 评分表

| 评审因素 | 评审标准 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价（15分） | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价） ×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |  |
| 人员配置（12分） | - 中标方对本项目拟投入的项目团队人员（除项目负责人外）7人及以上的得6分，4至6人得4分，3人及以下得2分。（注：项目团队人员需具备化学、药学、环境等相关专业，投标文件中须提供人员名单、相关证书扫描件及项目团队人员缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料扫描件） - 中标方需保障该项目团队（除项目负责人外）能力要求，为保证团队人员检测能力，需团队人员环境监测、分析化学、药学检验相关专业，若团队成员有2名及以上本专业高级职称，则每1人得1分；若团队成员有4名及以上本专业中级职称，则加2分，不足4人不加分； - 项目负责人具备环境监测、分析化学、药学检验相关专业，且具有本专业高级职称的，得2分。投标文件中须提供项目负责的证书扫描件并加盖单位公章，不提供不得分。 |  |
| 设施设备（15分） | - 拥有完善的实验室环境包括但不限于消防、温控、水电、试剂、气体安全等，需提供现场照片等证明材料，得3分； - 实验室通过环评；需提供证明材料，得2分； - 完善的固/液废物、生物垃圾、医疗垃圾等处理能力。提供相应证明材料，得2分； - 拥有一台气-质联用仪、至少二台液-质联用仪、一台高分辨质谱仪等大型设备得8分，少一台扣2分。须提供设备设备的购置发票。 |  |
| 技术能力（18分） | 1、投标人通过实验室资质（CMA）认定得3分，未通过认定不得分，需提供实验室资质认定或认可的能力范围附表； - 检测项目包括但不限于：吗啡、O6-单乙酰吗啡 、可待因、 甲基苯丙胺、苯丙胺、氯胺酮、去甲氯胺酮、可卡因、苯甲酰爱康宁、3,4-亚甲基二氧基甲基苯丙胺、3,4-亚甲基二氧基苯丙胺、四氢大麻酸、氟胺酮、曲马多、美沙酮、 甲卡西酮、卡西酮、依托咪酯、芬太尼、舒芬太尼、咖啡因、（伪）麻黄碱、可替宁等23种物质的得8分，以上物质缺一种，该项扣0.5分，扣完为止。须提供承诺函，格式自拟； - 使用LC-MS/MS进行样品分析，使污水中上述各类物质的分析定量限不高于1ng/L；得5分，一项不满足扣0.5分，扣完为止； - 中标方在样品采集完成后的7个工作日内出具污水检测分析报告的得2分。 7至15个工作日内出具检测分析报告的得1分，超过15个工作日出具检测分析报告的不得分。投标文件中须提供承诺函，格式自拟。 |  |
| 服务方案 （20分） | 投标人针对本项目的理解 ，制定具体管理服务方案： - 服务定位、目标； - 主要服务质量标准； - 各专项服务的实施安排；重点难点的应对措施或改进现状措施； - 服务方式、满足检测所需要的的设备配置情况及特色管理或创新管理； - 应急预案和紧急事件处置措施。 综合打分，优秀得16-20分，较好得12-15分，一般得8-11分。未提供不得分。 |  |
| 服务承诺（6分） | - 提供售后服务保障方案及承诺得2分，不提供不得分； - 提供售后服务体系、售后人员电话、名单明细表得2分，不提供不得分； - 提供突发情况的预警分析及解决方法得2分，不提供不得分。 |  |
| 内部管理（4分） | - 项目管理机构组织架构及其运作方法与流程； - 各项管理制度； - 服务质量保证措施； - 服务质量检查、验收方法和标准等方案； 每项1分,不提供不得分。 |  |
| 司法鉴定（10分） | 1、若团队人员中具有司法鉴定人执业证,每增加1人得1分，最高可得4分。投标文件中须提供鉴定人执业证扫描件（若有）及供应商与其签订的劳动合同扫描件，不提供不得分。 2、中标方具有司法鉴定资质，得3分。需提供司法鉴定许可证（业务范围需包含法医毒物鉴定（0503合成药毒物鉴定、0505毒品鉴定））正本扫描件，并加盖公章，不提供不得分； 3、参加 2023 年司法部或公安部法医毒物专业毒品鉴定、合成药毒物鉴定的能力验证，共3分，每一项满意的得1.5分，通过得0.5分，不通过的不得分； |  |